Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. АЕ/2025/18

МЕСЕЧНИ  ИЗВЕШТАЈ

О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ОПШТИНИ МЕДВЕЂА

За месец MAJ 2025. године

Овај извештај је сачињен на основу Уговора за вршење услуге мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији општине Медвеђа бр. НН-28 03-405-126/2024-04 од 28.11.2024. године, склопљеног између општине Медвеђа и Завода за јавно здравље Лесковац (дел. бр. 3630 од 03.12.2024. године).

Завод за јавно здравље Лесковац поседује дозволу за мерење квалитета ваздуха  у животној средини Министарства пољопривреде и заштите животне средине  бр. 353-01-00343/2017-17 од 24. фебруара 2017. год. и Сертификат о акредитацији, под акредитационим бројем 01-260, којим се потврђује да организација задовољава захтеве стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017 за обављање послова испитивања и узорковања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације (Одлука АТС-а бр. 81/2025 и обим акредитације од 19.02.2025. године).

У мају 2025. год. у складу са Уговором, ЗЗЈЗ Лесковац је вршио контролу квалитета ваздуха у општини Медвеђа на 4 мерна места испитујући само укупне таложне материје и садржај тешких метала у УТМ.

- ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЕРНИМ МЕСТИМА

| Насеље - град | Назив и реална адреса мерног места | Тип мерног места | Параметри праћења квалитета ваздуха | ГИС координате |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Медвеђа | м.м. бр. 1 Рудник „Леце“ Општина Медвеђа. | Рурално подручје | У месечном узорку: -Укупне таложне материје (УТМ) - Cd, Pb и Zn у УТМ | s.g.š. 42.918630 i.g.d. 21.534762 надморска висина 365 м |
| Општина Медвеђа | м.м. бр. 2 Флотација и одлагалиште Рудника „Леце“ | Рурално подручје | У месечном узорку: -Укупне таложне материје (УТМ) - Cd, Pb и Zn у УТМ | s.g.š. 42.882726 i.g.d. 21.584423 надморска висина 435 м |
| Општина Медвеђа | м.м. бр. 3 ПИО ФОНД Медвеђа ул. Јабланичка бр. 61 16240 Медвеђа | Центар (саобраћајна, пословна – стамбена) | У 24-часовном узорку: -Чађ (за време грејне сезоне) У месечном узорку: -Укупне таложне материје (УТМ) - Cd, Pb и Zn у УТМ | s.g.š. 42.844235 i.g.d. 21.585814 надморска висина 550 м |
| Општина Медвеђа | м.м. бр. 4 СБР „ГЕЈЗЕР“ ул. Краља Милана бр. 16 16246 Сијаринска Бања | Центар (саобраћајна, пословна – стамбена) | У 24-часовном узорку: -Чађ (за време грејне сезоне) У месечном узорку: -Укупне таложне материје (УТМ) - Cd, Pb и Zn у УТМ | s.g.š. 42.776907 i.g.d. 21.602360 надморска висина 437 м |

  - Локација мерних места у општини Медвеђа

Рудник „Леце“                                                             Флотација и одлагалиште рудника „Леце“

ПИО фонд – Медвеђа                                                  СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања

2. САКУПЉАЊЕ И АНАЛИЗА УЗОРАКА

2.1 УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

- 2.1.1 Сакупљање узорака

- Taложне материје се сакупљају у отворене посуде 30 дана, уређајем по Бергерхофу. Он се састоји од једног постоља висине 1,5 м на чијем врху се налази посуда запремине 3л и левак  пречника 17 цм.

- 2.1.2 Анализа узорака  укупних таложних материја и садржаја метала

Анализа  укупних таложних материја се ради гравиметријски. Количина седимента  је изражена у mg/m2/дан. У узорцима укупних таложних материја одређује се садржај метала: кадмијума, олова и цинка (методом ЗЛ-059) после микроталасне дигестије.

Атомски апсорпциони спектрометар GBC SAVANTA AA, коришћен је за мерење садржаја метала у таложним материјама. Аналитичка вага KERN ALJ 220-4, коришћена је за сва мерења при одређивању укупних нерастворних и растворних материја у таложним материјама.

Еталонирање мерне опреме врши акредитована лабораторија за еталонирање.

- 3. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Резултати испитивања укупних таложних материја и садржаја метала у укупним таложним материјама су приказани у Извештају о испитивању бр. АЕ/2025/18 и тумачени су у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон)  и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010, 63/2013).

3.1 Количина укупних таложних материја

Количина укупних таложних материја je у мају 2025. год.  на свим мерним местима, у порасту у односу на претходни месец али и даље далеко испод максимално дозвољене вредности (450 mg/m2) осим на м.м. СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања где је у благом паду.

Графикон 1 – 	Количина укупних таложних материја (УТМ) на мерном месту  бр. 1 (1/с) РУДНИК „ЛЕЦЕ“, у периоду јануар - мај 2025. год.

Графикон 2 – 	Количина укупних таложних материја (УТМ) на мерном месту  бр. 2 (2/с) ФЛОТАЦИЈА И ОДЛАГАЛИШТЕ Рудника Леце, у периоду јануар - мај 2025. год.

Графикон 3 – 	Количина укупних таложних материја (УТМ) на мерном месту  бр. 3 (3/с) ПИО ФОНД Медвеђа, у периоду јануар - мај 2025. год.

Графикон 4 – 	Количина укупних таложних материја (УТМ) на мерном месту  бр. 4 (4/с) СБР „ГЕЈЗЕР“ Сијаринска Бања, у периоду јануар - мај 2025. год.

3.2 Садржај метала у укупним таложним материјама

За кадмијум, олово и цинк у таложним материјама не постоје референтне вредности прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) тако да ће тумачење резултата у односу на референтне вредности изостати.

Измерена вредност кадмијума је испод лимита детекције (< 4,4 g/m2/дан) на свим мерним местима.

Измерена вредност олова је испод лимита детекције (< 0,01 g/m2/дан) на свим мерним местима осим на м.м. „Флотација и одлагалиште рудника ЛЕЦЕ“ као и претходног месеца, где је вредност олова у укупним таложним материјама, у мају, била 27,8 g/m2/дан  (4 пута већа у односу на април 2025. године).

Вредност цинка се у мају 2025. године кретала од најмање 91,1 g/m2/дан на м.м. Рудник ЛЕЦЕ до највеће 240,4 g/m2/дан на м.м. Флотација и одлагалиште рудника Леце, на истом мерном месту где је и претходног месеца измерена највећа вредност цинка.

Графикон 5 –  Садржај метала у укупним таложним материјама на мерним местима  у општини Медвеђа, у мају 2025. год.

ЗАКЉУЧАК:

Број параметара, који се испитује у оквиру мониторинга квалитета ваздуха у општини Медвеђа, је мали за подробнију процену утицаја загађеног ваздуха на здравље изложене популације.

Датум: 11.06.2025.год.

| Израдио: |  | Одобрио: |
| --- | --- | --- |
| Шеф Одсека за хигијену и хуману екологију |  | Начелник Центра за хигијену и хуману екологију |
| Др Лидија Ристић |  | Тамара Љубеновић |
| спец. хигијене |  | дипл.хем. - спец. токсиколошке хемије |