Република Србија

Општина Медвеђа

Општинска управа општине Медвеђа

Одељење за урбанизам

Одсек за спровођење обједињене процедуре

за издавање аката у области изградње

Број: ROP-MED-8857-LOC-1/2026

Заводни број: 001586861 2026 06154 004 009 351 160

Датум: 31. март 2026. године

Медвеђа

Одсек за спровођење обједињене процедуре за издавање аката у области изградње Одељења за урбанизам Општинске управе општине Медвеђа, улица Краља Милана број 48, поступајући по захтеву за издавање локацијских услова који је поднела Српска православна Епархија нишка, Епископска 3, преко овлашћеног пуномоћника Марка Стефановића из Ивањице, Генерала Бујошевића 3, на основу чланова 8ђ. и 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 3. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/2023), члана 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023) и услова утврђених Планом генералне регулације насељеног места Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 37/2016 и 26/2023), а по овлашћењу начелника Општинске управе општине Медвеђа број 01-031-8/2023-1 од 24.3.2023. године, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију и доградњу цркве Вазнесења Господњег у Медвеђи на кат. пар. бр. 166 у КО Медвеђа, општина Медвеђа

1. Подаци о локацији и објекту

Катастарска парцела број 166 у КО Медвеђа, општина Медвеђа, у бази података катастра непокретности води се као земљиште у грађевинском подручју, површине 7.836 м2, у својини цркве „Вазнесења Господњег“ Медвеђа, са уделом 1/1. На наведеној катастарској парцели евидентирана су два објекта: објекат број 1 – зграда српске православне цркве као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта површине 69 м2 и објекат број 2 – зграда српке православне цркве као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекат површине 67 м2. Планирани радови изводиће се на објекту број 1.

Према планској документацији у чијем се обухвату налази локација, катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу сходно намени, обезбеђеном приступу јавној саобраћајници (Улице Пресвете Богородице и Краља Милана) и комуналној опремљености; налази се у грађевинском подручју и делом је предвиђена за јавно коришћење (верски објекти и заштитно зеленило), делом за колску саобраћајницу и делом за комуналне делатности (К4 – гробље). Изградња објекта планирана је на делу катастарске парцеле намењене за јавно коришћење – верски објекти.

Карактеристични подаци и параметари планираног објекта:

Намена: Сакрални објекат – православна црква;

Класификациони број 127210 – Зграде за обављање верских обреда - цркве, капеле, џамије, синагоге, катедрале итд.;

Категорија објекта: В;

Проценат заступљености: 100 %;

Карактер објекта: Стални трајни објекат;

Етапност изградње: Нису предвиђене фазе у реализацији пројекта;

Број функционалних јединица: 1;

Укупна бруто површина објекта: 111 м2;

Укупна БРГП: 111 м2;

Укупна нето површина: 75,7 м2;

Укупна бруто површина приземља: 111 м2;

Висина објекта (слеме): 9,964 м од нулте коте (планским документом није прописана максимална висина објекта већ је одређена највећа дозвољена спратност – П+4+Пк);

Апсолутна висинска кота: терена – 387,99 м.н.в.;

Висина венца: 8,24м од нулте коте;

Апсолутна висинска кота венца: терена – 386,27 м.н.в.;

Земљиште под објектом, заузетост; новопројектовано стање 111 м2;

Спратност: Пр+0;

Индекс заузетости: 2,27% ( није дефинисан планским документом);

Индекс изграђености: 0,023 (планом је предвиђен максимум 3,5);

Прилаз локацији: Директан приступ преко постојећих саобраћајница (Улице Пресвете Богородице и Краља Милана);

Паркирање: На сопственој парцели, 2 паркинг места;

Кровна површина: Коси кров са нагибом кровних равни од 31°, материјализација крова- бакарни лим;

Регулациона и грађевинска линија: За предметну целину нису изричито дефинисане грађевинске линије, али је утврђено правило да растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле је минимум 1,50 м;

Архитектонско обликовање: У свему према ИДР;

Зелене површине: Планом није прописан обавезан минимум.

2. Постојеће стање и намена површина

Предметнa катастарска парцелa се на основу Плана генералне регулације насељеног места Медвеђа налази у грађевинском подручју - 1.1. централна зона.

Према графичком прилогу 2. Планирана намена површина и урбанистичка регулација предметна катастарска парцела у делу планираном за изградњу објекта намењена је за јавно коришћење – верски објекти.

Подела грађевинског подручја извршена је на грађевинско земљиште за објекте од јавног интереса, грађевинско земљиште за објекте и намене за јавно коришћење и грађевинско

земљиште за остале објекте и намене.

Комплекс цркве светог Вазнесења Господњег према условима Завода за заштиту споменика културе издатих приликом израде планског документа не представља заштићено културно добро, мада спада у просторне целине и објекте вредне за одређени тип заштите, који су евидентирани или у покретању поступка претходне заштите. Објекти као и њихова непосредна околина свакако требају бити третирани као заштићени објекти како би се предупредило њихово девастирање или уклањање. Заштита се огледа преко израде одговарајуће документације те техничке заштите објеката. Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен.

3. Правила грађења

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог објекта.

Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле; Регулационе и грађевинске линије

Растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле је минимум 1,50 м, а за изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија без претходно прибављене сагласности власника суседне парцеле.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не ометају

функционисање објекта на парцели, инфраструктурну мрежу, као и функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.

Компатибилне намене

Објекат компатибилне намене може добити одобрења за изградњу на површинама друге

претежне намене. Компатибилне намене за јавне објекте и садржаје су: пословање; угоститељство; комунални и саобраћајни објекти; здравство; дечја заштита; образовање;

култура и верски објекти. Објекти који се граде не смеју имати штетног утицаја на животну средину.

Правила за ограђивање парцеле

Ограда до висине 1,40 м рачунајући од коте пута или транспарентном оградом до висине

1,50 м. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 метара од суседне, могу се ограђивати

транспарентном оградом до висине 1,40 м која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује.

Одводњавање површинских вода

Природним путем и сливником према реципијенту. Површинске воде са једне парцеле не могу се усмеравати према другој.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим планом су да се на већем броју катастарских парцела може образовати једна или више грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације. Начин и услови утврђени у овом планском документу су да грађевинска парцела не буде мања од 2,0 ара, да је приближно четвороугаоног облика, да је са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом предвиђена за изградњу или да је већ изграђена. Изузетно од овог предлога се дозвољава и мања површина новоформиране парцеле ако се судским актом или другим правним документом налаже формирање овакве парцеле.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50 м, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3,00 м.

4. Приложена и по службеној дужности прибављена документација која чини саставни

део ових локацијских услова:

- Овлашћење за предузимање правних радњи од 20.03.2026. године;

- Идејно решење број (садржи 0 – главну свеску број техничке документације 1-7/2026-0 од марта 2026. године и 1 – пројекат архитектуре број техничке документације 1-7/2026-1А од марта 2026. године), које је израдила Агенција за инжењеринг и техничко саветовање „Стефановић инжењеринг“ Ивањица, главни и одговорни пројектант је Миљко Главинић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 2026 03;

- Катастарско топографски план за предметну локацију који је израдио АГП „Север“ Доња Врежина, оверио Душан Јончић;

- Копија катастарског плана водова, број 956-308-9126/2026 од 26.03.2026. године, коју је издало Одељење за катастар инфраструктуре Врање;

- Копија катастарског плана, број 952-04-066-6333/2026 од 27.03. 2026. године, коју је издала Служба за катастар непокретности Медвеђа РГЗ;

- Списак парцела потребних за израду пројектне документације.

5. Општи услови

-  Обавезна је израда пројектно техничке документације у складу са локацијским условима и уз поштовање свих важећих прописа и стандарда, као и законских и подзаконских аката;

-   Главни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта усклади са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС“, бр. 96/2023), правилима грађења, овим локацијским условима, и уз поштовање свих важећих прописа и стандарда;

- Извођење радова реализовати у свему у складу са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012, 44/2018 – др. закон и 111/2022 и 102/2025) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011);

-    Планиране радове реализовати у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

(„Службени гласник РС“, бр. 35/2023);

- При пројектовању и реализацији свих објеката јавне намене применити решења која ће омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015и 10/2026);

- Објекти са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, морају бити пројектовани и изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др.закони);

-  У случају откривања непокретних културних добара, приликом извођења радова, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен;

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на добро које је геолошко- палеонтолошког и минерално-петрографског порекла за које се претпоставља да има својства природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести организацију за заштиту природе и да преузме мере да се до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се чува на месту и положају у коме је нађено;

- Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и

термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење објеката одређене намене;

- Водити рачуна о обезбеђењу суседних објеката. Извођач радова је одговоран за све

штете настале услед непоштовања прописаних мера заштите;

-    За предметне објекте не постоји обавеза покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије, с обзиром да се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката за који је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/2008);

-  Сходно категорији објекта, неопходно је да уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволии, приложи и План управљања отпадом који може настати извођењем радова, као и сагласност на план управљања отпадом који даје орган јединице локалне самоуправе надлежан за заштиту животне средине, како је и предвиђено чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) и чланом 4. Правилника о уређивању, управљању, одлагању и депоновању грађевинског отпада у току извођења радова („Службени гласник РС“, бр. 81/2024);

- Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, неоподно је доставити и Елаборат енергетске ефикасности објеката израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда, Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда,  као и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и називима објеката;

6. Услови за пројектовање и прикључење

Нису предвиђени посебни услови изван оних који су утврђени планским документом, нити је планирано прикључење објекта на инфраструктурну мрежу. Пре почетка извођења радова обавестити имаоце јавних овлашћења о почетку извођења истих ради утвђивања постојања евентуалних водова на делу парцеле на којој се изводе радови, а који нису евидентирани у званичним евиденцијама.

7. Посебни услови и обавезе

Чланом 135. Закона о планирању и изградњи прописано је да странка у поступку издавања грађевинске дозволе јесте инвеститор (као и лице које има на закону заснован интерес за учешће у поступку) које има одговарајуће право на грађевинском земљишту (право својине, као и друга права прописана законом), те се сходно постојећем стању о имаоцима права на катастарској парцели указује на решавање односа у наведеној области до подношења захтева за грађевинску дозволу. Увидом у електронску базу података катастра непокретности, предметна парцела се води као земљиште у грађевинском подручју са уписаном приватном својином Црква “Вазнесење Господње“ Медвеђа.

8. Трошкови издавања локацијских услова

Накнада за услуге централне евиденције обједињених процедура у износу од 1.000 динара уплаћена је у складу са чланом 22. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 131/2022).

На основу члана 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн. и 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн.) и члана 8. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/2014, 31/2015 и 16/2020) подносилац захтева је ослобођен обавезе плаћања административних такси и накнада за подношење захтева и издавања локацијских услова.

9. Остали подаци

На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за добијање решења о грађевинској дозволи у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи и чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, кроз електронски систем кроз који се спроводи обједињена процедура.

Чланом 57. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења одобрења издатог у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев, уз могућност измене истих.

Саставни део ових локацијских услова су графички прилози који садржи изводе из планског документа у чијем је обухвату предметна локација и који су приложени у електронске списе предмета у Централно информационом систему као посебан електронски потписан документ.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Медвеђа, преко надлежног органа у ЦИС-у, у року од три (3) дана од дана достављања локацијских услова, уз плаћање таксе у износу од 330,00 динара по тарифном броју 2. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа, на рачун број 840-742351843-94 модел 97 позив на број  21-067-06153.

Доставити:

Подносиоцу захтева,

Архиви.

Шеф одсека

Марко Стојановић, дипл. прав.